Bygg din egen "förgasarsyncrotester"

SVEAs FRÅGOR & SVAR: SVEAs TEKNIKHÖRNA: MOTOR - kraftöverföring: Bygg din egen "förgasarsyncrotester"

Av Lars Olsen (t6o27p44.telia.com - 195.198.145.104) torsdag den 5 augusti 1999 - 01.58:

Hittat ett tips i en tysk tidning om hur man bygger sitt eget förgasarverktyg. 
Först måste du köpa in en del genomskinliga plastslangar och plastkopplingar. 
Jag köpte mitt material på en lastbilscentral för ca: en hundring. 

Du behöver: 
2 meter slang - 8 mm innerdiameter som formas till ett U och fästes på en planka. 
Fyll på röd ATF-olja tills du får två pelare på ca: 500 mm. 

2 plastreduceringar från 8-6 mm som du kopplar till slangarna. 

Två bitar slang - 6 mm innerdiameter - vardera ca: 100 mm långa som du sätter fast i kopplingarna. 

2 plastreduceringar från 6-4 mm som du kopplar till slangarna. 

Två bitar slang - 4 mm innerdiameter - vardera ca:3 m långa som du sätter fast i kopplingarna. 



Anslut slangarna till respektive vacumuttag på förgasarna. 
Börja med tomgång och försök och få pelarna lika höga. 
Därefter ökas gasen till 2000-2500 varv. 
Justera tills pelarna blir lika höga. 

Jag har justerat både BMW:n och min Yamaha TR1 med detta verktyg och blivit av med vibrationer i styret och fått en mycket jämnare gång. 
Har du 4 cylindrar får du dubblera mängden material. Trecylindriga kan använda sig av två slangar och använda en förgasare som referens. 

Hälsningar 
Lars Olsen 
Tel: 0430-13186